| UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA | Alumno: Hernandez Vidrio Victor Hernandez. Alumno: Alvarado Galicia Felipe. Maestro: Moran Garabito Carlos Enrique. Materia: Controladores Lógicos Programables. Carrera: Ingeniería en Mecatrónica.. Matricula: 173112962. Grupo: 5°A. |
| --- | --- |

Actividad 1.

Se tiene un cilindro en posición retraído y con el sensor A activo, cuando el operador presiona el botón P el cilindro sale hasta el sensor C, y si el botón se deja de presionar, regresa a Home, pero si presiona el botón Q, el cilindro sale hasta B, y cuando deje de presionarse regresa a home.

Digital Inputs-Outputs

Primero establecimos en I/O Type si es entrada (input) o salida (output), las entradas se marcan como Pull-down y se colocan las variables.

Local Variables

Se ingresa el nombre de la variable en el área Name.

0

Variables Address

Se coloca el address correspondiente de la variable en el Index.

Diagrama de Escalera

Se realiza el diagrama de escalera dependiendo de lo que se quiera realizar.

Botones.

Home = Led 1.

Pistón Afuera = Led 2.

Pistón en B = Leds Apagados.

Botón 1 = P.

Botón 2 = Q.

Botón 3 = A.

Botón 4 = B.

Botón 5 = C.

Condiciones.

-Home cilindro retraído, sensor 1 activo. Led 1 Activo.

-P y A activos = mover hasta C. Led 2 Prendido.

-P y C activos = regresa a Home. Led 1 Prendido.

-Q y A activos = mover hasta B. Leds Apagados.

-Q y B activos = regresa a Home. Led 1 Prendido.

Practica.

-Apagado.

-Q y A activos = mover hasta B. Leds Apagados.

-Q y B activos = regresa a Home. Led 1 Prendido.

-P y C activos = regresa a Home. Led 1 Prendido.

-P y A activos = mover hasta C. Led 2 Prendido.